Техническая информация, оформленная в соответствии с требованиями РИНЦ

Желательно, чтобы объем аннотации на русском языке не превысил 300 знаков с пробелами.

Текст статьи, не должен превышать 4000 символов (учитывая пробелы и иные символы).

УДК 621.3.049                           DOI:

Комплект СБИС для построения бортовых сетей SpaceWire

Дымов Д. В.1, Эннс В. И. 2, к.т.н., Эннс А. В.2, к.т.н., Казайки Д. С.1,

Полещук В. В.1, Андреев А. С.1, Леонова А. В.1

1 АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва»

662972, Россия, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 52

ann3leo@gmail.com

2 АО «НИИМЭ»

124460, Россия, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд,12/1

Аннотация

Разработан комплект СБИС для построения бортовых сетей космических аппаратов на основе технологии SpaceWire. Приведены характеристики предлагаемых микросхем и краткое описание транспортного протокола СТП-ИС

Показаны варианты построения бортовой сети КА с применением данного комплекта СБИС.

Ключевые слова: SpaceWire; RMAP; СТП-ИСС; бортовые сети космических аппаратов.

На сегодняшний день одним из перспективных способов построения бортовых сетей космических аппаратов (КА) является использование технологии SpaceWire.

Системы, построенные по стандарту SpaceWire (ECSS-E-ST-50-12C) [1] обладают следующими преимуществами:

• неограниченное число узлов в сети;

• высокая скорость передачи. До 400 Мбит/с;

• сетевая архитектура, благодаря которой достигается гибкость и масштабируемость сети;

• механизм синхронизации для поддержания единого системного времени;

• разнообразные методы маршрутизации. От путевой до регионально-логической;

• возможность инициализации передачи любым абонентом.

Одним из факторов, сдерживающих активное внедрение систем с новой сетевой архитектурой, является отсутствие комплексных решений в части электронно-компонентной базы (ЭКБ). В рамках работ по созданию ЭКБ нового поколения были разработаны:

• стойкая к воздействию космических факторов СБИС контроллера информационно-управляющего интерфейса со встроенными аппаратными СФ-блоками декодера пакетных телекоманд, формирователя пакетной телеметрии и помехоустойчивого кодирования;

• комплект стойких к воздействию космических факторов СБИС для бортовой сети космических аппаратов (сетевой контроллер и сетевой маршрутизатор).

Данные работы выполнялись специалистами кооперации, состоящей из Базового Центра Системного Проектирования компании АО «ИСС≫, АО ≪НПП ≪Цифровые решения≫ и ФГАОУ ВО ГУАП. В результате, был спроектирован системообразующий комплект СБИС для бортовых сетей SpaceWire. Микросхемы являются полностью заказными и производятся по российской технологии 180 нм.

В комплект входит три микросхемы. Первая СБИС из комплекта — терминальный узел сети SpaceWire. Вторая СБИС — коммутатор сети SpaceWire. Эти микросхемы предназначены для организации взаимодействия бортовой аппаратуры через сеть SpaceWire. Третья СБИС — контроллер интерфейса КА-ЦУП — предназначена для декодирования пакетных телекоманд и формирования пакетной телеметрии.

Литература

1. Разработка транспортного протокола СТП-ИСС для бортовых сетей SpaceWire

/ Ю. Е. Шейнин, В. Л. Оленев, И. Я. Лавровская, Дымов Д. В., Кочура С. Г. и др.

// Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2014. – Т.

16. – № 6 (2). – С. 632–639.

2. ГОСТ Р 52070-2003. Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования. — Введ 2004-01-01. — М.: Госстандарт России:Изд-во стандартов, 2003.

VLSI set for building on-board spacecraft networks based on SpaceWire technology

Dymov D. V.1, Enns V. I.2, Ph.D, Enns A. V.2, Ph.D, Kazayki D. S.1, Poleshchu V. V.1, Andreev A. S.1, Leonova A. V.1

1 JSC “Information satellite systems” named after academician M.F. Reshetnyov

662972, Russia, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Territory, st. Lenin, 52

ann3leo@gmail.com

2 JSC «MERI»

124460, Russia, Moscow, Zelenograd, 1st Zapadnyi proezd, 12/1

Abstract

A set of VLSI for building on-board spacecraft networks based on SpaceWire technology has been developed. The characteristics of the proposed chips and a brief description of the transport protocol STP-ISS are given. Also the options for building the onboard spacecraft network using this VLSI kit are shown.

Keywords: SpaceWire; RMAP; STP-ISS; spacecraft networks.

SpaceWire (ECSS-E-ST-50-12C) [1] is on the list of contemporary onboard network types due to the following advantages:

• unlimited node number;

• data rates up to 400 Mb/s;

• Scalable and fl exible network architecture;

• network time distribution mechanisms;

• Multiple options of node addressing on the network level;

• Any node can initiate transfer.

One of the obstacles for migration to SpaceWire networks is a lack of off -the-shelf solutions. As a solution the fol-lowing were developed:

1. Information management interface controller VLSI with built-in hardware IP-blocks such as decoder packet telecoms, shaper telemetry packet and noise-resistant coding. VLSI is resistant to the infl uence of outer space factors.

2. A set of space-resistant VLSI for an onboard network of spacecraft (network controller and network router).

These works were carried over by cooperation, consisting of: JSC ≪ISS≫ Design Center, JSC ≪Digital Solutions≫, SUAI (Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation) and JSC ≪MERI≫. The microchips are ASICs, fabricated on 180 nm production line [6]. The set consists of 3 microchips: SpaceWire terminal node, SpaceWire router and spacecraft ICS (Information Control System) controller. The first two are basic building blocks of SpaceWire network.

References

1. Razrabotka transportnogo protokola STP-ISS dlya bortovykh setey SpaceWire / YU.

Ye. Sheynin, V. L. Olenev, I. YA. Lavrovskaya, Dymov D. V., Kochura S. G. i dr. //

Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2014. – T. 16.– № 6

(2). S. 632-639 (In Russian).

2. AMBA Specifi cation (Rev 2.0) — ARM, 1999 – 230 p.